## Élément de cuisson Gastronorm perforé

G-KEN 1/1-95

Dimensions

Dimensions extérieures:

Longueur:		530 mm

Largeur:		325 mm

Profondeur:		  95 mm

Dimensions intérieures:

Longueur:		500 mm

Largeur:		295 mm

Rayon de fond:		R 20 mm

Rayon de coin:		R 77,5 mm

# Version

L'élément de cuisson Gastronorm est fabriqué en acier inoxydable AISI 304 et embouti sans soudure. Le fond et les parois latérales sont dotés d'une perforation D = 4 mm, les rayons de coin d'une perforation D = 3 mm (écartement des trous 6 mm). Cette perforation conçue spécialement pour l'élément de cuisson assure des temps de cuisson réduit et un refroidissement ou égouttage plus rapide des repas. De très grands rayons de coins et de fond permettent une distribution de repas sans reste et facilitent le nettoyage.

Caractéristiques techniques

Matériau:	Acier inoxydable - AISI 304

Normes:	DIN EN 631

Contenance:	jusqu'à 20 mm en dessous du bord:
10,0 litres

jusqu'à 3 mm en dessous
du bord:

12,5 litres

Poids :	1,2 kg

# Particularité

- Grands rayons de coin (de paroi latérale à paroi latérale)

- Rayons de fond agrandis (du fond aux parois latérales)

- Fond, coins et paroi latérale perforés

Marque

Fabricant:	B.PRO

Type:	G-KEN 1/1-95

Référence:	550 407